测试指导

目 录

一、型号与接线说明	1

二、Wi-Fi（b/g/n20）定频测试	3

三、蓝牙（BLE 1M）定频测试	6

四、Wi-Fi自适应测试	10

五、蓝牙RX Blocking测试(BQB)	13

- 一、型号与接线说明

TCLWBR              TCWBR-US3            TCWBRCU1

上述转接板使用到的模组型号为WBR1、WBR3

WBR1焊接位置如下：3V3、GND、Log_RX、Log_TX

WBR1---   连接  --- 串口板

Log_TX     –––      RX

Log_RX     –––      TX

- 3V3        –––     3.3V

- GND        –––     GND

- WBR1连接串口板示例图

WBR3焊接位置如下：VCC、GND、A_15、A_16

WBR3---   连接  --- 串口板

A_16       –––      RX

A_15       –––      TX

- VCC        –––      3.3V

- GND        –––     GND

- WBR3连接串口板示例图

注意：杜邦线一般10cm左右即可，杜邦线中间不要转接。

- 二、Wi-Fi（b/g/n20）定频测试

定频传导、定频辐射都是定频固件样品，按定频步骤测试。

1、样品通过杜邦线连接串口板，串口板插入PC USB，串口驱动：(电脑已安装忽略此步骤)

右键点击压缩包选择保存到文件

- 2、使用定频工具mptool 1v3

- 双击左侧压缩包或者右键点击保存到文件

- 3、打开文件夹，双击UI_mptool打开定频软件，一般自动识别COM，点击Initialize如下

4、点击Efuse，点击Read；

5、修改13行1列“01”更改为“00”，（SRRC测试还要更改0C行8列，更改为“20”），按照1-2-3顺序操作后关闭软件；若已更改，无需再次操作

6、模组重新上电，mptool打开，选择COM，点击Initialize，点击Efuse，点Read，可见13行1列已改为“00”。（SRRC测试看0C行8列是否改为“20”）

7、点Main：Ant选择 A，设置Channel，Rate，Index值调节功率（蓝色框）。选择TX点击Start测试

| 模组规格（dBm） |  | Power index仅供参考 |
| --- | --- | --- |
| 11b | 1M：17 | 1M：80 |
|  | 11M：17 | 11M：70 |
| 11g | 6M：15 | 6M：86 |
|  | 54M：14.5 | 54M：74 |
| 11n | MCS0：14 | MCS0：84 |
|  | MCS7：13.5 | MCS7：72 |

- 如果按照参考值测试的功率数据与模组规格不符，需要调节power index。

- 如果IPEX型号使用的天线增益比较大，要降功率测试。

- 8、单载波（频率误差）测试，选择single tone TX，点击Start即可

- 如果测试超标，可以调节Xtalcap

9、接收测试，选择Packet RX，点击Start

三、蓝牙（BLE 1M）定频测试

1、使用定频样品连接串口板，接线不变，串口板插入电脑USB

2、连接串口，先使用串口工具SSCOM一条一条地依次发指令：(断电后就要重新发送指令)

ATM2=bt_power,on

ATM2=gnt_bt,bt

ATM2=bridge

双击左侧压缩包或者右键点击保存到文件

- 3、关掉串口工具（如果不关掉串口工具，蓝牙发包软件打不开）此过程不要拔掉串口板。

4、使用如下工具，以管理员身份运行：RTLBTAPP.exe打开工具

- 双击左侧压缩包或者右键点击保存到文件

5、打开工具，依次按照1-2-3-4的顺序，点击Open后左上角显示绿色；

6、按照5-6-7顺序依次设置：

- 按照8-9-10-11的顺序依次设置。10位置调整功率大小，初始设置为08（大概7dBm左右），降低功率设置07或者06...；增加功率设置09或者10...，默认功率7±1dbm。

8、按照12-13-14-15的顺序依次设置，其中13选择Tx或者RX，14处可以选择channel，点击15处即可开始发送。

- 9、单载波测试：如果未断电，直接按照下图设置测试，1处不用操作，可在3处选择Channel

- 10、如果断电，连接串口，先使用串口工具一条一条地依次发送以下指令：

ATM2=bt_power,on

ATM2=gnt_bt,bt

ATM2=bridge

- 然后关掉串口工具，不拔掉串口板，打开蓝牙定频软件，按照上图操作。

- 注意；整个蓝牙测试过程，如果模组断电了，测试就要先输入指令，切换到蓝牙，才能使用蓝牙定频软件测试。

- 接收测试

- 其他过程均相同，仅项目选择LE PKT RX，点击Start测试，下图供参考

四、Wi-Fi自适应测试

- 1、使用自适应样品，接线不变，连接串口板，插入PC USB

- 2、下载iperf软件到桌面，电脑要关闭防火墙

- 双击左侧压缩包或者右键点击保存到文件

3、模组通过接线接串口板插入电脑，下载SSCOM串口调试助手；

- 双击左侧压缩包或者右键点击保存到文件

- 4、打开串口工具，选择端口，设置波特率：115200，勾选加回车换行

5、接收RX测试

- 串口工具SSCOM发送指令：（SSCOM点击指令就可以修改指令的内容）

ATWS            （扫描周围AP热点）

ATW0=SSID      （SSID改为实际网络名称，例如：ATW0=CMW-AP）

ATW1=密码      （密码改为名称对应密码，例如：ATW1=12345678）

ATWC            （连接）

ATWT=-s

2）发送指令ATWC连接成功，IP如下：

- 3）PC端（-c）连接同一个路由器热点；连接成功后通过网络属性查看电脑IP地址；

- 注意：路由器要设置在2.4G的网络且可以正常使用的；

- 4）管理员模式运行CMD；

5）先在刚刚下载的压缩包中找到下图这个文件；

- 6）点击向下箭头即可粘贴复制路径；然后在这个路径前加cd；

- 7）继续输入指令：iperf.exe -c 模块IP -i 1（间隔时间1S）-t 10(包量10包) 字段间空格符

- （实际包量可自行设置）

- 例如：iperf.exe -c 192.168.43.70 -i 1 -t 10

6、发射TX测试

- 1）模块端：串口工具SSCOM发送指令：

ATWS

ATW0=CMW-AP （根据实际网络名称更改）

ATW1=12345678 （根据实际网络密码更改）

ATWC            (连接，查看IP)

- 电脑端（-s）CMD，cd 路径，（与前面操作步骤相同），输入指令：

- iperf.exe -s -i 1

- 弹出拒绝访问不影响测试。

- 3）模块串口输入：

ATWT=-c,PC IP,-t,10（包量10包）

例如：ATWT=-c,192.168.43.64,-t,10  （前面步骤查看的PC IP）

五、蓝牙RX Blocking测试(BQB)

- 1、模组要烧录BQB固件

- 2、模组接两个串口板；

- 第一个串口板接模组（3.3v，GND）连接到CMW500综测仪；

- 第二个串口连接（GND,log_TX,log_RX）到PC，PC串口工具依次发指令打开蓝牙功能：

- ATM2=bt_power,on

- ATM2=gnt_bt,bt

- ATM2=bridge

- 3、第一个串口板保持供电，断开第二个串口板，log_TX,log_RX连接仪器串口板log_TX,log_RX

- 4、CMW500仪器设置界面：

- HW接口：USB to RS232 adapter

- 接口协议：HCI

- 波特率：115200

- Bluetooth signaling ON建立连接

- 5、根据测试内容设置信道等参数即可。