TYAUX-F2、TYAUX-LM2烧录测试指导

目 录

一、烧录固件	1

二、样品制作	3

三、Wi-Fi（b/g/n20）定频测试	5

四、BT（仅BLE 1M）定频测试	8

五、Wi-Fi自适应测试	12

六、BT（BLE）RX Blocking（信令）	15

七、定频软件提示分析	16

- 一、烧录固件

注：1、若烧录制作好，跳过一、二步骤直接进行测试

2、TYAUX-LM2使用TYAUX-F2模组，操作过程参考TYAUX-F2

1、TYAUX-F2需要焊接VD33，GND，Log_Tx，Log_Rx，A_0，RX

2、串口板

- 接线：

- 模组---------串口板

Log_TX ------ RX

Log_RX ------ TX

GND ----------- GND

VD33 --------- 3.3V

RX   ---------- 3.3V

A_0  ---------- 3.3V

4、串口驱动：一般电脑都已安装过驱动，若已安装不用再下载

右键点击保存到文件

5、固件

SRRC定频固件                          其他认证使用该定频固件

- 右键点击保存到文件     右键点击保存到文件

- 自适应固件

- 右键点击保存到文件

6、采用PGTool工具进行烧录

右键点击保存到文件

7、烧录过程如下：接线后，打开工具，先点击Browse选择要烧录的固件，按照下图步骤设置，烧录成功显示ok

- 8、烧录结束关掉软件，拔掉串口板，拔掉A_0与RX的3.3V接线，才能进行测试。

- 9、如果烧录的是定频固件，可以打开定频工具验证一下，点击Initialize无log。

- 二、样品制作

- 定频传导

- 烧录定频固件

- 去掉屏蔽罩

- 去掉天线匹配，拿掉下图红框元器件，再将屏蔽罩焊回

- 背面焊接射频线

- VD33，GND，Log_TX，Log_RX引脚焊接杜邦线

- 定频辐射

- 烧录定频固件

- 硬件无需改动

- 自适应传导

- 烧录自适应固件

- 硬件改动和定频传导相同

4、测试接线说明：注意TX、RX需要反接

模块  ---   连接  --- 串口板

Log_TX      –––     RX

Log_RX      –––     TX

- VD33       –––   3.3V

- GND        –––   GND

- 举例：

注意：

- 定频传导与自适应传导样品可以仅用模组测试，不需要焊接到整机主板；

- 辐射模组需焊接到整机主板，如果是模组+转接板可以忽略这个操作。否则模组与底板接触的3.3V引脚，建议用高温胶纸隔开，因为整机供电可能会导致软件卡死无法测试；直接在模组VD33、GND、Log-TX、Log-RX引脚上焊接杜邦线，不要在底板焊接，经过底板电容等元器件可能会导致模组无法测试；

- 焊接的串口线不要出现如下转接的情况，可能导致定频失败。

三、Wi-Fi（b/g/n20）定频测试

1、定频样品VD33，GND，Log_Tx，Log_Rx通过杜邦线连接串口板，串口板插入PC。

串口驱动：(电脑已安装忽略此步骤)

双击左侧压缩包或者右键点击保存到文件

- 2、使用工具mptool 1v3

- 双击左侧压缩包或者右键点击保存到文件

- 3、打开文件夹，双击UI_mptool打开定频软件，一般自动识别COM，点击Initialize如下

4、点击Efuse，点击Read；

5、修改13行1列“01”更改为“00”，（SRRC测试还要更改0C行8列，更改为“20”），按照1-2-3顺序操作后关闭软件；若已更改，无需再次操作

6、模组重新上电，mptool打开，选择COM，点击Initialize，点击Efuse，点Read，可见13行1列已改为“00”。（SRRC测试看0C行8列是否改为“20”）

7、点Main：Ant选择 A，设置Channel，Rate，Index值调节功率（蓝色框）。选择TX点击Start测试

| 模组规格（dBm） |  | Power index仅供参考 |
| --- | --- | --- |
| 11b | 1M：17 | 1M：80 |
|  | 11M：17 | 11M：70 |
| 11g | 6M：15 | 6M：86 |
|  | 54M：14.5 | 54M：74 |
| 11n | MCS0：14 | MCS0：84 |
|  | MCS7：13.5 | MCS7：72 |

- 如果按照参考值测试的功率数据与模组规格不符，需要调节power index。

- 8、单载波（频率误差）测试，选择single tone TX，点击Start即可

- 如果测试超标，可以调节Xtalcap

9、接收测试，选择Packet RX，点击Start

四、BT（仅BLE 1M）定频测试

1、使用定频模组，按照接线指导连接串口板，串口板插入电脑USB

2、连接串口，先使用串口工具SSCOM一条一条地依次发指令：(断电后就要重新发送指令)

ATM2=bt_power,on

ATM2=gnt_bt,bt

ATM2=bridge

双击左侧压缩包或者右键点击保存到文件

- 3、关掉串口工具（如果不关掉串口工具，蓝牙发包软件打不开）此过程不要拔掉串口板。

4、使用如下工具，以管理员身份运行：RTLBTAPP.exe打开工具

- 双击左侧压缩包或者右键点击保存到文件

5、打开工具，依次按照1-2-3-4的顺序，点击Open后左上角显示绿色；

6、按照5-6-7顺序依次设置：

- 按照8-9-10-11的顺序依次设置。10位置调整功率大小，初始设置为08（大概7dBm左右），降低功率设置07或者06...；增加功率设置09或者10...，默认功率7±1dbm。

8、按照12-13-14-15的顺序依次设置，其中13选择Tx或者RX，14处可以选择channel，点击15处即可开始发送。

- 9、单载波测试：如果未断电，直接按照下图设置测试，1处不用操作，可在3处选择Channel

- 10、如果断电，连接串口，先使用串口工具一条一条地依次发送以下指令：

ATM2=bt_power,on

ATM2=gnt_bt,bt

ATM2=bridge

- 然后关掉串口工具，不拔掉串口板，打开蓝牙定频软件，按照上图操作。

- 注意；整个蓝牙测试过程，如果模组断电了，测试就要先输入指令，切换到蓝牙，才能使用蓝牙定频软件测试。

- 接收测试

- 其他过程均相同，仅项目选择LE PKT RX，点击Start测试，下图供参考

五、Wi-Fi自适应测试

- 1、使用自适应模组，接线不变，连接串口板，插入PC USB

- 2、下载iperf软件到桌面，电脑要关闭防火墙

- 双击左侧压缩包或者右键点击保存到文件

3、模组通过接线接串口板插入电脑，下载SSCOM串口调试助手；

- 双击左侧压缩包或者右键点击保存到文件

- 4、打开串口工具，选择端口，设置波特率：115200，勾选加回车换行

5、接收RX测试

- 串口工具SSCOM发送指令：（SSCOM点击指令就可以修改指令的内容）

ATWS            （扫描周围AP热点）

ATW0=SSID      （SSID改为实际网络名称，例如：ATW0=CMW-AP）

ATW1=密码      （密码改为名称对应密码，例如：ATW1=12345678）

ATWC            （连接）

ATWT=-s

2）发送指令ATWC连接成功，IP如下：

- 3）PC端（-c）连接同一个路由器热点；连接成功后通过网络属性查看电脑IP地址；

- 注意：路由器要设置在2.4G的网络且可以正常使用的；

- 4）管理员模式运行CMD；

5）先在刚刚下载的压缩包中找到下图这个文件；

- 6）点击向下箭头即可粘贴复制路径；然后在这个路径前加cd；

- 7）继续输入指令：iperf.exe -c 模块IP -i 1（间隔时间1S）-t 10(包量10包) 字段间空格符

- （实际包量可自行设置）

- 例如：iperf.exe -c 192.168.43.70 -i 1 -t 10

6、发射TX测试

- 1）模块端：串口工具SSCOM发送指令：

ATWS

ATW0=CMW-AP （根据实际网络名称更改）

ATW1=12345678 （根据实际网络密码更改）

ATWC            (连接，查看IP)

- 电脑端（-s）CMD，cd 路径，（与前面操作步骤相同），输入指令：

- iperf.exe -s -i 1

- 弹出拒绝访问不影响测试。

- 3）模块串口输入：

ATWT=-c,PC IP,-t,10（包量10包）

例如：ATWT=-c,192.168.43.64,-t,10  （前面步骤查看的PC IP）

- 六、BT（BLE）RX Blocking（信令）

- 1、模组要烧录BQB固件

- 2、模组接两个串口板；

- 第一个串口板接模组（3.3v，GND）连接到CMW500综测仪；

- 第二个串口连接（GND,log_TX,log_RX）到PC，PC串口工具依次发指令打开蓝牙功能：

- ATM2=bt_power,on

- ATM2=gnt_bt,bt

- ATM2=bridge

- 3、第一个串口板保持供电，断开第二个串口板，log_TX,log_RX连接仪器串口板log_TX,log_RX

- 4、CMW500仪器设置界面：

- HW接口：USB to RS232 adapter

- 接口协议：HCI

- 波特率：115200

- Bluetooth signaling ON建立连接

- 5、根据测试内容设置信道等参数即可。

- 七、定频软件提示分析

- 1、点击Initialize显示下面log，这种情况为未采用定频样机（可能是自适应样机）；

- 点击Initialize显示此弹窗

- 接线不良，模组焊接的杜邦线是公头，接到串口板插针时，之间用杜邦线转接；

- 串口板供电不足，更换串口板；

- 如果是辐射样品，可能是整机供电导致的；可以先看单模组测试是否正常；

- 3、打开软件无响应；确认固件与接线

- 需打开串口工具，发ATWT=-s显示成功则是自适应；显示其他log是其他固件；

- 模组引脚接线错误(不良)，模组TX\RX需焊接LOG_TX、LOG_RX，即接线指导的引脚。

- 更换串口板

- 4、蓝牙定频打开串口失败

- 1）断电后未使用串口工具发指令，要一条一条地发

ATM2=bt_power,on

ATM2=gnt_bt,bt

ATM2=bridge

- 2）发完指令串口工具未关闭导致

- 3）样品时间太久，比如2020年的样品，可能固件本身不支持测试