ECR6600-TS2D系列认证指导

一样机制作

1.1定频辐射样机

直接通过VBAT、GND、TX、RX、RST管脚烧录定频固件即可，模组不需要特别处理。烧录方法见下面内容。

1.2定频传导样机

通过VBAT、GND、TX、RX、RST管脚烧录定频固件，模组需要将板载天线端的匹配断开，并在背面RF测试焊盘处焊接射频线。各模组断开天线匹配如下图红色框：

1.3自适应样机

自适应样机一般是传导测试方式，通过VBAT、GND、TX、RX、RST烧录自适应固件，模组需要将板载天线端的匹配断开，并在背面RF测试焊盘处焊接射频线。

1.4 正常工作样机

直接通过VBAT、GND、TX、RX、RST烧录通用灯固件并授权，模组需要能通过涂鸦智能APP连接云。模组不需要特别处理。

二 烧录

2.1接线

需要接VBAT、GND、TX、RX、RST。

AXY2S-TOP VIEW                 AXY2S-BOTTOM VIEW

AXY3S-BOTTOM VIEW                      AXYU-BOTTOM VIEW

AXY3L-BOTTOM VIEW                    AXYU-IPEX BOTTOM VIEW

  - 烧录串口板和测试串口板

烧录串口                                测试串口

蓝色串口烧录支持波特率2000000，绿色串口烧录不支持波特率2000000，下载固件时可用蓝色串口（波特率支持2000000），也可用绿色串口（波特率921600）；

测试时，必须用绿色串口。

串口驱动：

  - 烧录工具

采用奕斯伟原厂提供的研发工具进行底层烧录。

烧录配置如下：

三、测试

定频、正常配网二合一固件：                   自适应-RX Blocking

3.1 WIFI定频测试

1）连接串口（VBAT，GND，Tx，Rx，RST）

模块          串口板

VBAT/VCC  ----  3.3V

GND      ----  GND

TX/TXD    ----  RX

RX/RXD    ----  TX

RST       ----  RST

- 使用ECR6600发包工具箱

3)打开Tool，通用命令界面切换AMT版本：

4) 通用界面关闭串口：

5)保持上电状态，进入RF操作界面，选择需要测试的模式，Channel，带宽，速率，开始测试。

3.2 WIFI 自适应测试

只需烧录自适用固件，模组通过指令连接上路由器即可。连接串口（VBAT，GND，Tx，Rx，RST），波特率115200，相关AT指令如下：

wpa remove_network all        //配网

wpa add_network

wpa set_network 0 ssid "ABC"           修改ssid

wpa set_network 0 psk "12345678"       修改psk

wpa enable_network 0

ping 192.168.0.1 -c 100000 -s 1024  修改：路由器的ip地址  //-c ping包个数 -s ping包长度

3.3 WIFI 单载波测试

1）连接串口（VBAT，GND，Tx，Rx，RST）

模块          串口板

VBAT/VCC  ----  3.3V

GND      ----  GND

TX/TXD    ----  RX

RX/RXD    ----  TX

RST       ----  RST

2) 使用ECR6600发包工具箱

3)打开Tool，通用命令界面切换AMT版本：

4) 通用界面关闭串口：

5)保持上电状态，进入RF操作界面，选择需要测试的模式，Channel，带宽，速率，开始测试。

3.4 蓝牙定频测试

1)连接串口（3.3v，GND，Tx，Rx，RST）

模块          串口板

VBAT/VCC  ----  3.3V

GND      ----  GND

TX/TXD    ----  RX

RX/RXD    ----  TX

RST       ----  RST

2)使用ECR6600发包工具箱

3)设置如下

a）通用命令界面，打开串口，切换AMT版本

b)在通用界面关闭串口：

c）进入RF操作界面，打开串口，选择BLE测试界面，选择测试速率、信道、功率等级、包类型，启动BLE测试：

3.5 通用灯固件配网测试

烧录时接线同上面所讲方法。

烧录完成后，进行授权激活，授权接线与烧录一致。

使用正常灯的通用固件（见上面插入对象），授权码：NEUgMxaRHShbJUm6，授权码如使用完了，可用如下PID自己在平台申请授权码。选择不刷新固件。

PID: cwrs4kano8t1viot    1.0.2

3.6 蓝牙RX Blocking测试

Rx Blocking测试接线：VBAT、GND 、TX、RX、RST；

模块         串口板

VBAT/VCC  ----  3.3V

GND      ----  GND

TX/TXD    ----  RX

RX/RXD    ----  TX

RST       ----  RST

Rx Blocking测试固件，通过USB与仪器连接；

仪器设置：

- 进入EUT Control界面；

- 设置发射类型Low Energy；

- HW interface选择USB to RS232 adapter；

- 波特率选择115200

- 选择测试的信道；

- 设置线损（根据实际线损设置）：

测试方法：

1：设置Bluetooth Signaling ON。

2：模组与CMW500仪器连接，连接成功后提示passed；

3：选择Bluetooth Rx Meas进入接收测试界面；

4：选择要测试的信道；

5：设置信号强度；

6：Rx Quality on;

7：测试并显示丢包率；